T8 kombinált szépségápoló rendszer

T8

I	Tartozék lista

| 1 központi egység |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 E-light szűrős kézieszköz | 1 tripoláris testen használatos kézieszköz |  | 1 monopoláris arcon használatos kézieszköz |
| 2 kulcs |  | 5 szűrő |  |
| 1 elektromos vezeték |  | 1 szűrőtisztító |  |

| 1 védőszemüveg | 1 szemvédő |
| --- | --- |
| 1 ragasztóanyag spatula | 2 biztosíték |
| 1 vízbetöltő tégely | 1 használati útmutató |
| zselé |  |
| 1 lábkapcsoló | 5 negatív lemez |

II Telepítés

Kérjük, a berendezés telepítését a használati útmutató szerint végezze.

1. Kézieszköz felszerelése

Először szerelje fel az RF kézieszközt a fenti kép szerint:

Figyelem: az RF kézieszköz felszerelésekor a cső szabadon csatlakoztatható, azonban győződjön meg a szoros illesztésről, máskülönben vízszivárgás jelentkezik.

Szerelje fel az E-light szűrős kézieszközt a fenti kép szerint.

Figyelem: az E-light szűrős kézieszköz felszerelésekor a cső nem csatlakoztatható szabadon, győződjön meg a helyes és szoros illesztésről, az 1 az 1-hez csatlakozik, a 2 a 2-höz csatlakozik, máskülönben vízszivárgás jelentkezik.

A szűrőcsere módja

Figyelem: amint az az alábbi képen látható, a szűrő behelyezésekor kérjük győződjön meg arról, hogy a rés felül legyen, máskülönben a szűrő eltörhet.

Rés pozíció

Lövésszámláló ablak

A tripoláris kézieszköz felszerelése

A többi tartozék felszerelését az alábbi kép szerint végezze:

Elektromos vezeték, Lábkapcsoló, Negatív vezeték

2 Vízbetöltés

Betöltőnyílás        Túlfolyónyílás	Leeresztőnyílás

Figyelem: a betöltőnyílás ugyanolyan mint a túlfolyónyílás és a többi, ezért kérjük ügyeljen az illesztésre, máskülönben nem tölt vizet a gépbe! Ehhez található részletes útmutató.

A víz betöltése előtt kérjük, nyissa ki a betöltő- és túlfolyónyílást, ha nem sikerül a vízbetöltés.

A vízbetöltés módja a fenti képen látható:

Figyelem: a vízbetöltés előtt kérjük, nyissa ki a betöltőnyílást, emelje magasra a vizes palackot; amikor a berendezés megtelik vízzel, a víz kifolyik a túlfolyónyíláson. Általában 500 ml elegendő mennyiség.

A víznek desztillált víznek kell lennie. Máskülönben a lámpa élettartama lerövidül.

Megjegyzés: a kézieszköz bármilyen, nem desztillált víz használatából eredő meghibásodásáért nem vállalunk felelősséget!

III A berendezés részeinek ismertetése

Gazdagép	Vészhelyzeti leállító kapcsoló	Fő kulcskapcsoló	     Kézieszköz

Elektromos vezeték csatlakozó  Lábkapcsoló csatlakozó  Negatív vezeték csatlakozó

IV Kijelző képernyő kezelési útmutató

E-light		Tripoláris		Monopoláris RF

Indítsa el a berendezést a kulccsal, a logó valamint a további funkciók láthatók a kép szerint:

Az E-light kezelés képernyőhöz történő hozzáférés céljából nyomja meg az IPL-t:

Bőrtípus kiválasztása 	Kezelés kiválasztása

A Rendszer emlékezteti Önt, hogy először a bőrtípust és a kezelést kell kiválasztania.

A 4 bőrtípus: fehér, sárga, barna, fekete.

Az 5 kezelés: Szeplő eltávolítás, Szőrtelenítés, Éreltávolítás, Bőrfiatalítás, Akné eltávolítás.

Válassza ki a megfelelő bőrtípust és kezelést, majd folytassa a következő eljárással.

A rendszer tartalmazza a különböző bőrtípusokhoz és kezelésekhez tartozó különböző paramétereket, Önnek csak ki kell választania a bőrtípust és a kezelést, a rendszer megjeleníti az ahhoz tartozó paramétert. A paraméterek beállíthatók a különféle követelmények szerint is.

Paraméter kijelző   Kézieszköz lövésszámláló Frekvencia	Paraméter beállító gomb

A berendezés multifunkciós rendszerrel rendelkezik, Ön lezárhatja az IPL-t és használhatja csak az RF-et. Nyomja meg a gombot a kép szerint, ekkor az IPL automatikusan lezár.

A berendezés multifunkciós rendszerrel rendelkezik, Ön lezárhatja az RF-et is, és használhatja csak az IPL-t. Nyomja meg a gombot a kép szerint, ekkor az RF automatikusan lezár.

Figyelem:

A szakértői rendszer útmutatóval ellátott E-light kezelési eljárás képernyő átvált a megfelelő kezelési képernyőre. A különböző bőrtípusok az országoktól függően változnak, az ügyfél be tud lépni a paraméter képernyőbe a különböző paraméterek beállítása céljából, amint az a képen látható:

Első impulzus: 2-8ms

Második impulzus: 2-8 ms

Impulzus távolság: 5-60 ms

Impulzus mennyiség: 8

Kimeneti frekvencia: 2-4

A H-RF megnyomásával a képernyő a tripoláris kezelés képernyőre vált a kép szerint:

Testrész      RF energia    Készenlét Kész    Vissza Folyamatos kód  Impulzus kód

3 Monopoláris működés leírása

A C-RF megnyomásával a képernyő a monopoláris kezelés képernyőre vált a kép szerint:

Testrész	     RF energia	Hűtés			Számláló

Készenlét	        Kész	       Vissza    Folyamatos kód     Impulzus

Monopoláris RF energia: 0-300J, beállítható

Hűtés -5 és -25 között, beállítható, a test kezeléséhez általában 10-es érték választása javasolt.

V A berendezés üzemi feltételei

1. Környezeti hőmérséklet: 5 – 30°C

2. Relatív páratartalom: 70%

3. Légnyomás: 860-1060 hPa

4. Áramellátás: 220 V 10% 6A

Üzemmód: folyamatos működtetés szakaszos terheléssel, tíz perc szünettel 5000 egymást követő impulzus között.

Zárt hurkos, de-ionizált desztillált vízkör

VI Áramelosztás

Áramellátás: 220V	10%	50HZ	6A

VII Üzemi követelmények

A T8 egy multifunkciós berendezés, amely különféle kezelések végzésére szolgál, hivatkozásként, kérjük olvassa el a Klinikai útmutató kézikönyvet.

E-light: Kérjük tanulmányozza az E-light klinikai útmutató kézikönyvet.

Monopoláris RF: Kérjük tanulmányozza az RF klinikai útmutató kézikönyvet.

Tripoláris RF: Kérjük tanulmányozza a Tripoláris klinikai útmutató kézikönyvet.

VIII Karbantartási kapcsolat

Lépjen kapcsolatba szerviz osztályunkkal, és először írja le a jelenséget, ha a berendezés nem működik megfelelően. Engedélyünk nélkül senki nem nyithatja fel és nem végezhet javítást a gépen önállóan. Az ebből fakadó károkért nem vállalunk felelősséget.

Tandíj Kft

H-1107 Budapest, Szállás u. 2/b.

Tel: 2694168  06/30/9542150