Diódalézeres fogyasztó rendszer

Modellszám: FG 660H-002

Működtetési és szervizelési kézikönyv

#### Tartalom

##### Az FG 660H-002 berendezés bemutatása

- A kezelés elméleti háttere

- Alkalmazások

- Tulajdonságok

- Paraméterek

- Tiltott alkalmazás esetei

##### A biztonságos működésre vonatkozó útmutató

- Biztonsági szempontból történő bemutatás

- Az alacsony feszültséggel és elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos biztonság

##### Összeszerelés

1. A berendezés alkotóelemei

2. Az összeszerelésre és a működtetésre vonatkozó útmutató

3. Az LCD vezérlőre vonatkozó működtetési útmutató

##### Működtetési útmutató

##### Klinikai működtetés

- A klinikai működtetés paraméterei

- Figyelmeztetések

##### Karbantartás

- Szokványos problémák

- Napi karbantartás

Az FG 660H-002 berendezés bemutatása

- A kezelés elméleti háttere

A 40mw-100mw közötti energia a legalkalmasabb a zsír fizikai csökkentésére, a 635nm-es diódalézer a mélyen fekvő, felesleges zsírt szétrobbantja és elolvasztja. Ez a narancsbőr csökkentés új és népszerű csúcstechnológiája.

- Alkalmazások

Intenzív fizikai lipolízis a zsír eltávolítása céljából.

A felesleges zsírsejtek felolvasztása.

Testkarcsúsítás, narancsbőr csökkentés.

A fáradt bőr kisimítása.
A csatornák és kollaterálisok elzáródásainak megszüntetése.
A test anyagcseréjének elősegítése és felgyorsítása.

Az alábbi tevékenységekkel segítheti:

- Aerobik, sprintfutás, gyors futás, úszás, biciklizés, korcsolyázás, jóga.

- Kezdje kis mennyiséggel, majd növelje a testmozgást.

- Igyon napi 3l vizet, és ne feledkezzen meg a gyümölcs- és zöldségfogyasztásról.

- A testmozgás után tisztálkodjon le.

- Várandós nők esetén nem végezhető a zsírcsökkentés vagy megerőltető testmozgás.

- Tulajdonságok:

- A zsírcsökkentés világszínvonalú csúcstechnikái

- Japán importból származó diódalézer

- Német importból származó csatlakozók, amelyek növelik a teljesítmény megbízhatóságát

- Nagyméretű LCD vezérlő: 8”-os színes érintőképernyős LCD kijelző

- GYORS-BIZTONSÁGOS-NEM-INVAZÍV-MEGBÍZHATÓ kezelés

- Paraméterek

| Kimeneti teljesítmény | 500W |
| --- | --- |
| Hullámhossz | 635nm |
| A kezelőlapok száma | 10 |
| A diódalézerek száma | 70 |
| Egylézeres teljesítmény | 40mw-100mw |
| LCD vezérlő | 8”-os színes érintőképernyős LCD kijelző |
| Nyelv | English |
| Működési idő | folyamatos/ időbeállítás |
| működési környezet hőmérséklete | 10-300C |
| Méretek | 45*30*35cm |
| Súly | 12kg |
| Feszültség | 220V/110V(50/60hz) |

- Tiltott alkalmazás esetei

- Komoly betegség, például szívbetegség, emésztőszervi fekély, súlyos gasztropátia, nyombélfekély, magas vérnyomás, cukorbetegség.

- Várandós nők, szoptató anyák, hasi műtét 3 hónapon belül, menstruációs ciklus, fém a testben (szívritmus szabályozó eszköz, stb.).

- Ne végezzen kezelést a heréken, illetve azok környezetében.

A biztonságos működésre vonatkozó útmutató

- Az FG 660H-002 gép biztonsági szempontból történő bemutatása

Az FG 660H-002 zsírcsökkentő rendszer olyan csúcstechnológiát alkalmazó, biztonságos és megbízható gyógyászati berendezés, amely főként a felesleges zsír eltávolítására, a felesleges zsír elégetésére, nyirokkezelésre, bőrfeszesítésre, valamint a bőrrugalmasság növelésére, stb. szolgál.

A berendezés biztonságos használata érdekében a gépkezelőknek és az asszisztenseknek ismerniük kell a biztonsággal kapcsolatos előírásokat.

Gondosan tanulmányozza az ebben a fejezetben leírtakat. A legfontosabb, hogy a berendezés kialakítása teljesen biztonságos mindkét kezelés céljából.

Ügyeljen az alábbiakra:

- A berendezés bekapcsolása után megtörténik a rendszer automatikus átvizsgálása.

- A kezelőlap viszi át az energiát a bőrre.

- A független áramkör áramszivárgás esetén automatikusan lekapcsol.

- A piros szünetkapcsoló vészhelyzet esetére szolgál.

- A kulcskapcsoló megakadályozza, hogy bárki szabadon kinyissa a gépet.

LEGFONTOSABB BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK】

A biztonságos használat érdekében kérjük, gondosan olvassa át a biztonsági megjegyzéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy a rendszerfeszültség megfelel-e a lakóhelyén használt feszültségnek (220V/110V AC).

- A karbantartást a berendezés kikapcsolása és az áramvezeték kihúzása után kell elvégezni. Más esetben nagy valószínűséggel személyi sérülés vagy berendezés károsodás történik.

- A kezelőlapot tartsa tisztán.

【Biztonsági figyelmeztetés】

A használat során a kezelőlap a kezelt területre mutasson.

- Az alacsony feszültséggel és az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos biztonság

- Tartsa zárva mindkét borítólapot és a fedőlapot.

- Feszültség a berendezés belsejében. Bizonyos alkatrészek elektromosságot tárolnak a kikapcsolást követően is. Ezért a berendezés lecsatlakoztatása nem megengedett a gyártóüzem engedélye nélkül.

- A karbantartás során kérjük, először kapcsolja ki a berendezést, majd csatlakoztassa le azt az áramellátásról; majd személyesen vizsgálja meg.

- Óvatosan mozgassa.

- Földvezetéket csatlakoztasson.

【TŰZMEGELŐZÉS】

- A kezelés előtt ne használjon a bőrön etanolt, acetont vagy egyéb gyúlékony anyagot. Szükség esetén kérjük, használjon szappant vagy vizet.

- A kezelőlap vagy egyéb alkatrészek fertőtlenítése során kérjük, várja meg míg azok megszáradnak.

【RENDSZER BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK】

- A berendezésen található néhány biztonsági beállítás, kérjük, ismerje meg ezek helyét és használatát.

- Módszerek.

- Kulcs: a berendezés bekapcsolásához vagy kikapcsolásához használatos, kizárólag társaságunk biztosítja.

- Vészhelyzeti gomb: a piros gomb arra használatos, hogy vészhelyzet esetén lekapcsolja az áramot.

Az áramellátás azonnali megszakításához nyomja le; az áramellátás visszaállításához fordítsa jobbra.

【AUTOMATIKUS ÁTVIZSGÁLÁS】

A berendezés bekapcsolásakor automatikus átvizsgálás történik. Ez kb. 1 percig fut automatikusan, majd elkezdődik a következő lépés.

【BERENDEZÉS SZINT】

- Áramütés elleni védelem: 1. szint, BF szint

- Korrózió ellenállás, folyadék: szokásos

- Nem használható gyúlékony anesztetikum és levegő keverék dinitrogén oxigénnel.

- Működési mód: folyamatos/ időzített

Az FG660H-002 összeszerelése

Kérjük, nyissa fel a csomagolás dobozát, és ellenőrizze, hogy a berendezés jó állapotban van-e, illetve hogy minden tartozék meg van-e, ha a szállítás során a berendezés megsérült, illetve a tartozékok elvesztek, kérjük, először lépjen kapcsolatba a szállítóval és a társasággal. Köszönjük. Mindent megteszünk, hogy segítsünk önnek.

##### Ⅰ. A berendezés alkotóelemei

- A csomag a felvételkor így néz ki:

Központi egység és

összeszerelendő alkatrészek

- Az összeszerelendő alkatrészek:

4 X MULTIPAD LAP (A csoport)      4 X MULTIPAD LAP (B csoport) 	  2 X MULTIPAD LAP (C csoport)

Orvosi szemüveg  Páciens szemüveg    Áramvezeték         Kulcsok

7 X 105CM

3,4 X 105CM

Rugalmas szalag

- Központi egység:

①

②

③

③

④

⑤

Központi egység

①

A eszközcsoport: 4 X NAGYMÉRETŰ MULTIPAD LAP

②

B eszközcsoport: 4 X NAGYMÉRETŰ MULTIPAD LAP

③

C eszközcsoport: 2 X KISMÉRETŰ MULTIPAD LAP

④

Eszköz: vészhelyzeti gomb

⑤

Eszköz: Kulcsok

Ⅱ. A berendezés összeszerelése

- Elhelyezés: helyezze a berendezést vízszintes felületre. A kezelési helyiségben a hőmérsékletet tartsa 22-28°C között, a páratartalmat pedig 20% fölött.

- Szerelje fel a kezelőlap tartót, illessze be megfelelően a három rögzítő csavart.

- Szerelje fel a kezelőlapokat.

- Az áramvezeték felszerelése: egyik végét csatlakoztassa a berendezéshez, másik végét a dugaszolóaljzatba.

- A fenti lépéseket követően: helyezze be a kulcsot és fordítsa el jobbra.

Ⅲ. Megjegyzés:

Az FG 660H-002 alkalmas kórházi és szépségszalonban történő használatra, a telepítés során az alábbiakra kell ügyelni:

  - Nyissa fel a csomagot, és helyezze az FG 660H-002 berendezést a kiválasztott helyre.

  - Ellenőrizze a berendezés és az összeszerelendő alkatrészek sértetlenségét.

  - Ellenőrizze, hogy a földelő csatlakozás megfelelő-e.

  - Szerelje fel a kezelőlapokat, ellenőrizze, hogy elég stabilak-e, majd ellenőrizze az adatkábel 	megfelelő csatlakozását.

  - Megjegyzés: a feszültségnek megfelelőnek kell lennie.

  - A berendezés összes funkcióját ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.

Ⅳ. Működtetési útmutató instructions

# I. Üdvözlő LCD kijelző

Kapcsolja be a gépét, ekkor az alábbi LCD kijelző jelenik meg.

- KÉP）

Érintse meg a „Slimming” (Karcsúsítás) menüpontot, ekkor megjelenik a fő interfész.

- KÉP）

II. Üzemmód kiválasztás

A üzemmód: az A csoportba tartozó multipad lapok vezérlése

B üzemmód: a B csoportba tartozó multipad lapok vezérlése

C üzemmód: a C csoportba tartozó multipad lapok vezérlése

Megjegyzés:

- Egy kezelésen belül használhatja az 1., 2. vagy 3. üzemmódot, a tényleges igénytől függően. Komoly zsírlerakódás esetén általában mindhárom üzemmód használata ajánlott.

- Ajánlott paraméterek:

Energia—40mw / idő—30perc

Rendszerbeállítás:

40mw—maximális kezelési idő: 30perc

60mw— maximális kezelési idő: 20perc

80mw— maximális kezelési idő: 10perc

99mw— maximális kezelési idő: 5perc

A paraméterek természetesen beállíthatók a tényleges igényeknek megfelelően.

Például, ha a kezelés 99mw értéken történik, a maximális kezelési idő 5ms. Amennyiben szeretné megismételni, újra be kell állítania az energiát 99mw értékre. Ez azonban veszélyes, bőrégést okozhat.

<FIGYELMEZTETÉS>

Ha nagy energiát használ hosszú idejű kezeléshez (a maximális kezelési időn túl), a bőr könnyen megéghet. Ezért kérjük, a kezelés során óvatosan járjon el.

Kezelési rend: 8-10 kezelés egy sorozat, hetente kétszer.

Ⅴ. Az FG 660H-002 fogyasztó berendezés széria klinikai alkalmazása

- Figyelmeztetések:

- A gyúlékony, robbanásveszélyes anyagokat, pl. a bódítószereket, folyadékot, gázt távol kell tartani a kezelő helyiségtől.

- A gépkezelő és a beteg nem viselhet órát és nyakláncot stb. a kezelés alatt.

- Kérjük, még véletlenül se nyissa fel a gép borítólapját, akkor se, ha lekapcsolta az áramellátást, a nagyfeszültség veszélye miatt.

- Kezdje a kezelést alacsony energiaszintről, majd növelje az energiát megfelelően; ez a beteg tényleges állapotától függ.

- A gépkezelő és az ügyfél a kezelés előtt az ADSS társaság által biztosított szemüveget viselje, a lézer veszélyes az emberi szemre.

Egyebek:

I． A narancsbőr-/zsírcsökkentés közben ügyeljen az alábbiakra:

1. Napi étrend: ne egyen túl sokat.

- Igyon vizet (2-3L/nap); kis mennyiségű kólát, vagy édes italt, stb.

- Egyen halat, tojást minden nap; és kisebb heti húsadagot, a zsírszegény hús jobb.

- Egyen kevesebb sült, magas zsír- és kalóriatartalmú ételt; mint pl. sült krumpli, sütemény, mogyoró, etc.

- Reggelizzen minden nap, vacsorára egyen kevesebbet.

- Minden nap biztosítsa a megfelelően nyugodt és hosszú alvást.

- Töltse jó hangulatban a napjait.

- Minden nap végezzen testmozgást.

- Fogyasszon friss zöldséget és gyümölcsöt, pl. paradicsomot, uborkát, narancsot, stb.

- Végezzen aerob testmozgást

- Válasszon ezek közül: sprintfutás, gyors futás, úszás, biciklizés, korcsolyázás, jóga.

- Kezdje kis mennyiséggel, majd növelje a testmozgás mennyiségét.

- A testmozgás után tisztálkodjon le.

- Várandós nők esetén nem végezhető a zsírcsökkentés vagy megerőltető testmozgás.

2.  Működtetés

a. Tisztítsa le a bőrt, távolítsa el a parfümöt és kozmetikumokat.

b. Helyezze a multipad lapokat a kezelési területre, és rögzítse azokat rugalmas szalaggal.

b. Amikor kiálló testrészeken végzi a kezelést, például csont körül (homlokon, állkapocs, arccsont) különösen ügyeljen arra, hogy a kezelőlap szorosan érintkezzen a bőrrel.

ⅠKezelési paraméterek:

A üzemmód: az A csoportba tartozó multipad lapok vezérlése

B üzemmód: a B csoportba tartozó multipad lapok vezérlése

C üzemmód: a C csoportba tartozó multipad lapok vezérlése

Megjegyzés:

- Egy kezelésen belül használhatja az 1., 2. vagy 3. üzemmódot, a tényleges igénytől függően. Komoly zsírlerakódás esetén általában mindhárom üzemmód használata ajánlott.

- Ajánlott paraméterek:

Energia—40mw / idő—30perc

Rendszerbeállítás:

40mw—maximális kezelési idő: 30perc

60mw— maximális kezelési idő: 20perc

80mw— maximális kezelési idő: 10perc

99mw— maximális kezelési idő: 5perc

A paraméterek természetesen beállíthatók a tényleges igényeknek megfelelően.

Például, ha a kezelés 99mw értéken történik, a maximális kezelési idő 5ms. Amennyiben szeretné megismételni, újra be kell állítania az energiát 99mw értékre. Ez azonban veszélyes, bőrégést okozhat.

<FIGYELMEZTETÉS>

Ha nagy energiát használ hosszú idejű kezeléshez (a maximális kezelési időn túl), a bőr könnyen megéghet. Ezért kérjük, a kezelés során óvatosan járjon el.

Kezelési rend: 8-10 kezelés egy sorozat, hetente kétszer.

Ⅵ. Egyszerű javítás és karbantartás

I. Gyakori problémák

Nincs áram a gépben

Megoldás:

- Ellenőrizze a vészhelyzeti gombot, hogy nem ugrott-e fel, nincs-e bekapcsolva vagy kikapcsolva.

- Ellenőrizze az áramvezetéket, hogy nincs-e megtörve, illetve hogy nincs-e rövidzárlat.

- Ellenőrizze az áramvezeték mögötti biztosító vezetéket.

- Ellenőrizze az áram csatlakozódugót.

II. Általános karbantartás és javítás

- Ne tegye ki a gépet közvetlen napsütésnek.

- A kezelést követően takarja le a gépet ruhával, hogy ne porosodjon.

- A használat után tisztítsa le a kezelőlapot.

- Tartsa a gépet száraz helyiségben (fontos).

- Szakképzetlen személyzet nem működtetheti a gépet.